Arhitektura hipotetičkog računara

Elementi blok dijagrama:

- ALU je aritmetičko-logička jedinica, gde se izvršavaju aritmetičke i logičke operacije.

- A je 8-bitni akumulator, registar u kome se čuva operand i rezultat aritmetičko-logičke operacije.

- SP je 8-bitni spokazivač steka, koji ukazuje na deo memorije koji se koristi za čuvanje sadržaja steka.

- X je 8-bitni indeksni registar, koji se koristi pri indeksiranju delova memorije koji logički formiraju nizove podataka.

- Z, P, C su jednobitni statusni indikatori (flags), koji se postavljaju na "tačno" kada operacija uzrokuje da se u registar upiše nula, pozitivna vrednost ili kada se desi prenos iz razreda najviše težine, respektivno.

- IR je 8-bitni registar instrukcije, u kome se drži binarna vrednost opkoda instrukcije koja se trenutno izvršava.

- PC je 8-bitni programski brojač,koji sadrži memorijsku adresu insrukcije koja će se izvršiti kao sledeća.

- EAR je registar efektivne adrese, koji sadrži adresu operanda kojim manipuliše tekuća instrukcija.

### Programski model

- može se predstaviti sledećim C deklaracijama:

typedef unsigned char bytes; // veličina memorijske reči je 1 bajt

struct processor {

bytes a, sp, x, ir, pc; // procesorski registri

bool z, p, c;           // indikatori statusa izvršenja operacija

};

typedef enum { running, finished,

nodata, baddata, badop

} status;                 // stanje CPUa (tokom emulacije)

processor cpu;

bytes mem[256];           // memorija ima 256 lokacija

status ps;			    // stanje CPUa (tokom emulacije)

#### Set instrukcija

- formati mašinskih instrukcija (1 i 2 bajta):

1. bajt Operacioni kod

2. bajt Adresno polje

- Instrukcije označene sa * utiču na indikatore P i Z, a one označene sa + utiču na C. Sledi lista instrukcija sa mnemoničkom oznakom, vrednošću operacionog koda i opisom dejstva:

| Mne | C | PZ | Hex | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednobajtne instrukcije: |  |  |  |  |
| NOP |  |  | 00h | Nema efekta (može da se koristi da se postavi prekidna tačka) |
| CLA |  |  | 01h | Postavljanje akumulatora A na nulu |
| CLC | + |  | 02h | Postavljanje indikatora C na nula |
| CLX |  |  | 03h | Postavljanje indeksnog registra X na nulu |
| CMC | + |  | 04h | Komplementiranje indikatora prenosa C |
| INC |  | * | 05h | Uvećavanje akumulatora A za 1 |
| DEC |  | * | 06h | Smanjivanje akumulatora A za 1 |
| INX |  | * | 07h | Uvećavanje indeksnog registera X za 1 |
| DEX |  | * | 08h | Smanjivanje indeksnog registra X za 1 |
| TAX |  |  | 09h | Kopiranje vrednosti akumulatora A u indeksni registar X |
| INI |  | * | 0Ah | Vrednost akumulatora A čita se sa ulaza kao dekadni broj |
| INH |  | * | 0Bh | Vrednost akumulatora A čita se sa ulaza kao heksadekadni broj |
| INB |  | * | 0Ch | Vrednost akumulatora A čita se sa ulaza kao binarni broj |
| INA |  | * | 0Dh | Vrednost akumulatora A je ASCII kod znaka koji se čita sa ulaza |
| OTI |  |  | 0Eh | Ispis vrednosti akumulatora A na izlazu kao označenog celog broja |
| OTC |  |  | 0Fh | Ispis vrednosti A na izlazu kao neoznačenog dekadnog broja |
| OTH |  |  | 10h | Ispis vrednosti A na izlazu kao neoznačenog heksadekadnog broja |
| OTB |  |  | 11h | Ispis vrednosti A na izlazu kao neoznačenog binarnog broja |
| OTA |  |  | 12h | Ispis vrednosti A na izlazu kao znaka |
| PSH |  |  | 13h | Umanjuje SP za 1 i stavlja vrednost akumulatora A na stek |
| POP |  | * | 14h | Skidanje vrednosti sa steka u A i uvećavanje SP za 1 |
| SHL | + | * | 15h | Pomeranje sadržaja akumulatora A jedan bit ulevo |
| SHR | + | * | 16h | Pomeranje sadržaja akumulatora A jedan bit udesno |
| RET |  |  | 17h | Povratak iz potprograma (povratna adresa skida se sa steka) |
| HLT |  |  | 18h | Zaustavlja izvršavanje programa |

| Mnemon | C | PZ | Hex | Opis |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dvobajtne instrukcije: |  |  |  |  |  |  |
| LDA B |  | * | 19h | Punjenje A sadržajem memorijske lokacije sa adresom B |  |  |
| LDX B |  | * | 1Ah | Punjenje A sadržajem memorijske lokacije sa adresom B+X |  |  |
| LDI B |  | * | 1Bh | Punjenje akumulatora A neposrednom vrednošću B |  |  |
| LSP B |  |  | 1Ch | Punjenje registra SP sadržajem memorijske lokacije sa adresom B |  |  |
| LSI B |  |  | 1Dh | Punjenje registra SP neposrednom vrednošću B |  |  |
| STA B |  |  | 1Eh | Upis vrednosti akumulatora A u memorijsku lokaciju sa adresom B |  |  |
| STX B |  |  | 1Fh | Upis vrednosti akumulatora A u mem. lokaciju sa adresom B+X |  |  |
| ADD B | + | * | 20h | Dodavanje akumulatoru A sadžaja mem. lokacije sa adresom B |  |  |
| ADX B | + | * | 21h | Dodavanje akumulatoru A sadžaja mem. lokacije sa adresom B+X |  |  |
| ADI B | + | * | 22h | Dodavanje neposredne vrednosti B akumulatoru A |  |  |
| ADC B | + | * | 23h | Dodavanje akumulatoru A vrednosti indikatora C plus sadžaja memorijske lokacije sa adresom B |  |  |
| ACX B | + | * | 24h | Dodavanje akum. A vrednosti indikatora C plus sadžaja memorijske lokacije sa adresom B+X |  |  |
| ACI B | + | * | 25h | Dodavanje akumulatoru A vrednosti indikatora C plus neposredne vrednosti B |  |  |
| SUB B | + | * | 26h | Oduzimanje od akumulatora A sadžaja mem. lokacije sa adresom B |  |  |
| SBX B | + | * | 27h | Oduzimanje od akum. A sadržaja mem. lokacije sa adresom B+X |  |  |
| SBI B | + | * | 28h | Oduzimanje od akum. A neposredne vrednosti B |  |  |
| SBC B | + | * | 29h | Oduzimanje od akumulatora A vrednosti indikatora C i sadžaja memorijske lokacije sa adresom B |  |  |
| SCX B | + | * | 2Ah | Oduzimanje od akumulatora A vrednosti indikatora C i sadžaja memorijske lokacije sa adresom B+X |  |  |
| SCI B | + | * | 2Bh | Oduzimanje od A vrednosti indikatora C i neposredne vrednosti B |  |  |
| CMP B | + | * | 2Ch | Poređenje sadržaja A sa sadžajem memorijske lokacije sa adresom B |  |  |
| CPX B | + | * | 2Dh | Poređenje sadržaja A sa sadžajem memorijske lokacije sa adresom B+X |  |  |
| CPI B | + | * | 2Eh | Poređenje sadržaja A sa neposrednom vrednošću B |  |  |
| ANA B | + | * | 2Fh | Bitsko I sadržaja A sa sadržajem mem. lokacije sa adresom B |  |  |
| ANX B | + | * | 30h | Bitsko I sadržaja A sa sadžajem mem. lokacije sa adresom B+X |  |  |
| ANI B | + | * | 31h | Bitsko I sadržaja A sa neposrednom vrednošću B |  |  |
| ORA B | + | * | 32h | Bitsko ILI sadržaja A sa sadžajem memorijske lokacije sa adresom B |  |  |
| ORX B | + | * | 33h | Bitsko ILI sadržaja A sa sadžajem memorijske lokacije sa adresom B+X |  |  |
| ORI B | + | * | 34h | Bitsko ILI sadržaja A sa neposrednom vrednošću B |  |  |
| BRN B |  |  | 35h | Skok na adresu zadatu sa B |  |  |
| BZE B |  |  | 36h | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator Z ima vrednost 1 |  |  |
| BNZ B |  |  | 37h | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator Z ima vrednost 0 |  |  |
| BPZ B |  |  | 38h | Skok na adresu zadatu sa B ako P ima vrednost 1 |  |  |
| BNG B |  |  | 39h | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator P ima vrednost 0 |  |  |
| BCC B |  |  | 3Ah | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator C ima vrednost 0 |  |  |
| BCS B |  |  | 3Bh | Skok na adresu zadatu sa B ako indikator C ima vrednost 1 |  |  |
| JSR B |  |  | 3Ch | Poziv potrpograma na adresi B, uz stavljanje povratne adrese na stek |  |  |

#### Primer programa

- učitava broj sa ulaza i na izlazu ispisuje broj jedinica u binarnoj predstavi toga broja

- listing asemblerskog programa koji pokazuje kodove koji odgovaraju naredbama i memorijske lokacije

00                   BEG                  ; Count the bits in a num

00    0A             INI                  ; Read(A)

01           LOOP                         ; REPEAT

01    16             SHR                  ;  A := A DIV 2

02    3A 0D          BCC     EVEN         ;  IF A MOD 2 # 0 THEN

04    1E 13          STA     TEMP         ;    TEMP := A

06    19 14          LDA     BITS

08    05             INC

09    1E 14          STA     BITS         ;    BITS := BITS + 1

0B    19 13          LDA     TEMP         ;    A := TEMP

0D    37 01  EVEN    BNZ     LOOP         ; UNTIL A = 0

0F    19 14          LDA     BITS         ;

11    0E             OTI                  ; Write(BITS)

12    18             HLT                  ; terminate execution

13           TEMP    DS      1            ; VAR TEMP : BYTE

14    00     BITS    DC      0            ;     BITS : BYTE

15                   END

- apsolutizovani mašinski kod u memoriji (decimalni brojevi):

10 22 58 13 30 19 25 20  5 30 20 25 19 55  1 25 20 14 24  0  0

- forma sa mnemonicima i apsolutizovanim adresama:

INI

SHR

BCC   13

STA   19

LDA   20

INC

STA   20

LDA   19

BNZ   1

LDA   20

OTI

HLT

0

0